Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

(Numer referencyjny: GPIOS.0271.12.2026)

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE

|  | Wymagania minimalne Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań * |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rodzaj pojazdu – specjalny pożarniczy lub do celów specjalnych. |  |
| 2. | typ: GBA - średni samochód ratowniczo-gaśniczy |  |
| 3. | Samochód wyprodukowany nie później niż w 2004r. , przebieg nie większy niż 20.000 km. | Rok prod. podwozia i zabudowy …………… |
| 4. | Samochód musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności: - ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z 2025r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843, 1872, z 2026 r. poz. 180) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. - rozporządzeniem Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. (Dz. U. 2019 r. poz. 594). - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502). - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. , poz. 1002). - Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (zgodnie z normą PN-EN 1846-2). Samochód kategorii uterenowionej/terenowej (zgodnie z normą 1846-1). - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.: - dowód rejestracyjny, -aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej CNBOP, - pozostałe dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny , jeżeli zachodzi taka konieczność. |  |
| 5. | Oznakowanie samochodu strażackiego zgodne z projektem zaakceptowanym przez zamawiającego. |  |
| 6. | Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502) |  |
| Wymagania minimalne |  |  |
| 1. | - kabina fabrycznie czterodrzwiowa, na bazie jednej płyty podłogowej, umożliwiająca dostęp do silnika, - układ miejsc 2 + 2 + 2, przy czym 2 siedzenia muszą być wsparte siłownikami umożliwiającymi ich złożenie, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - mocowanie na min. 2 aparaty powietrzne umożliwiające jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego typu oraz odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - miejsce pomiędzy kierowcą a załogą wykorzystane jako stanowisko ładowania, - min. 2 poręcze drzwiowe umożliwiające bezpieczne wyjście z kabiny, - min. 2 gniazda samochodowe z instalacją 24V umiejscowione na desce rozdzielczej i w przedziale załogi, - stopnice przednie kierowcy i dowódcy ruchome z możliwością złożenia podczas pokonywania stromego podjazdu, - panele sterujące w przedziale kierowcy i dowódcy wyposażone w następujące funkcje: - kontrolka informująca o uruchomieniu pompy, - możliwość uruchomienia pompy, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych. |  |
| 2. | Wszystkie funkcje układów i urządzeń muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od – 20°C do + 40°C |  |
| 3. | Kierownica z lewej strony. |  |
| 4. | Silnik diesla o zapłonie samoczynnym , moc min. 175 KM, pojemność do 5000 dm3. |  |
| 5. | Kolor nadwozia czerwony RAL3000 lub zbliżony. |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna. |  |
| 7. | Układ napędowy 4x4 napęd na wszystkie koła. Tylna oś wyposażona w ogumienie terenowe o zwiększonej nośności i wymiarach dostosowanych do jazdy w trudnym terenie. |  |
| 8. | Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
| 9. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza musi składać się z: - oświetlenia ostrzegawczego i sygnalizacji dźwiękowej, - akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania w czasie jazdy, - instalacji przeznaczona do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny). |  |
| 10. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu: - generator dźwięków z modulatorem elektronicznym i zmienną gamą, - generator dźwięków pneumatycznych ze zmienną gamą, - dwufunkcyjna belka świetlna na przedzie pojazdu z funkcją megafonu, - belka świetlna LED na tyle pojazdu z możliwością wyboru pracy oświetlenia, - min. 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych, - na dachu musi znajdować się osłona pełniąca funkcję belki świetlnej z 4 stroboskopowymi LED barwy niebieskiej |  |
| 11. | Pojazd musi posiadać oświetlenie typu LED zapewniające dobrą widoczność pola pracy w warunkach słabej widoczności. |  |
| 12. | Oświetlenie wew. włączane automatycznie po otwarciu skrytek na sprzęt, i przedział autopompy. |  |
| 13. | Instalacja elektryczna 24V, z biegunem ujemnym na masie, pojemność akumulatora min. 140 Ah. |  |
| 14. | Instalacja 230V w przedziale pasażerskim umożliwiająca zasilanie i ładowanie urządzeń. |  |
| 15. | Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym . |  |
| 16. | Wymiary pojazdu : długość max. – 7.000 mm rozstaw osi max. – 3600 mm wysokie kąty natarcia, zjazdu i podjazdu. prześwit przedniego zderzaka min. 650 mm. prześwit belki tylnej min. 500 mm. |  |
| 17. | Zbiornik paliwa minimum 120 litrów . |  |
| Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 1. | Zabudowa musi być wykonana z elementów nierdzewnych zabezpieczonych przed korozją. Podłoga skrytek wykończona blachą aluminiową, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. W skrytkach sprzętowych wymagany jest aluminiowy system mocowania z możliwością regulacji wysokości. |  |
| 2. | Schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi |  |
| 3. | Dach zabudowany w formie podestu z wykończeniem antypoślizgowym. |  |
| 4. | Z tyłu pojazdu musi być zamontowana aluminiowa drabinka do wejścia na dach, ze stopniami antypoślizgowymi. |  |
| 5. | Dach pojazdu, platforma i podest roboczy oraz podłoga kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 6. | Pojazd musi posiadać 4 stopnie oraz otwierane mechanicznie podesty robocze. |  |
| 7. | Skrytki zamykane żaluzjami bryzo i pyłoszczelnymi wykonane z materiałów odpornych na korozję, umożliwiające zmianę ich aranżacji zamontowane w układzie 2 + 2 + 1. |  |
| 8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: - akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony – głośnik o mocy min. 100 W) zamontowany w atrapie przedniej umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny oraz transmisję dźwięku z radia samochodowego lub innego urządzenia za pomocą systemu bluetooth - oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa nisko-profilowa wysokości do 5,5cm w technologii LED koloru niebieskiego z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ” na białym tle. Belka długości dopasowanej do szczerości w całości wypełniona punktami świetlnymi. Z przodu pojazdu 2 lampy typu LED koloru niebieskiego zamontowane w grillu lub za grillem pojazdu; 2x lampa dachowa LED zamontowana w tylnej części pojazdu- źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa. - Oświetlenie musi posiadać nocny tryb pracy uruchamiany automatycznie w zależności od warunków oświetlenia. ( tryb nocny – zmniejszenie natężenia oświetlenia aby nie powodować oślepiania) |  |
|  | Lusterko rampowe - krawężnikowe zamontowane z prawej strony pojazdu |  |
| Układ wodny |  |  |
| 1. | Pojemność wody w pojeździe w przedziale 2.400 l – 3.000 l |  |
| 2. | Zbiornik wyposażony w falochrony oraz min. 2 nasady 75W umiejscowione w przedziale autopompy, wlot wody wyposażony w zabezpieczenie przed wypływem wody |  |
| 3. | Pojemność środka pianotwórczego min. 100 l. |  |
| 4. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją, wyposażona w system smarowania o wydajności min. 1.600 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Autopompa zabezpieczona demontowalną osłoną chroniącą przed zanieczyszczeniami wraz z min. 2 nasadami tłocznymi W75. |  |
| 5. | Konstrukcja układu wodnego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie a wloty ssawne winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. |  |
| 6. | Pojazd musi być wyposażony w linie szybkiego natarcia o długości węża min. 50 m na zwijadle elektrycznymi ( wyposażonym w panel sterujący i pilota) oraz manualnym. |  |
| 7. | Linia szybkiego natarcia z możliwością podawania wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. |  |
| Inne |  |  |
| 1. | Obrys pojazdu wykonany z taśmy odblaskowej modułowej |  |
| 2. | Dla pojazdu musi być udzielona 12 miesięczna gwarancja na stałe usterki podzespołów obejmująca: - silnik bez osprzętu, - zatarcie wału korbowego, - utratę ciśnienia tłokowego, - pęknięcie bloku lub głowicy, - skrzynię biegów obejmującą w szczególności : utratę lub brak biegów oraz pęknięcie korpusu, - pompę zakresie: zatarcia, utraty ciśnienia, pęknięcia wirnika lub korpusu, - reduktora w zakresie przełożenia. |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

- -Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.